MQTT 通信协议规范

第 1 组 · 8 块 ESP32 模块联动系统

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.0 |
| 修改日期 | 2026 年 9 月 18 日 |
| 成员人数 | 4 人 |
| 设计者 | 吴遂杰、李豪、施昱名、吴一凡 |
| 说明 | 物联网项目实践课程第 1 组大作业的通信协议，覆盖本组 8 块 ESP32 模块 |
| 历史记录 | 2026.09.18 V1.0 初稿：确定主题结构与 8 块板的模块划分 2026.09.18 V2.0 报文格式改为「信封 + 载荷」自定义结构；6 号板模块由人体红外改为火焰传感器 |

一、介绍

本文档定义了「物联网项目实践」课程大作业中，本小组所有设备与平台之间通信必须遵守的 MQTT 消息格式。本小组使用 8 块 ESP32 模块，每块板接入一个（或一组）模块，分别为舵机、继电器（风扇）、红外对射传感器、温湿度传感器、ADC/RGB/蜂鸣器综合模块、火焰传感器、智能语音播报模块与光照度传感器。本小组的 ESP32 模块、Web 端程序、安卓 App 等终端都必须遵循此协议，以实现多平台、多设备的联动控制。

协议分为三个部分：主题（Topic）设计、报文格式与字段定义、各模块数据点定义。各平台在开发前，应先确定自身需要收发的主题与数据点，再按本文档规定的字段格式构造与解析报文。

二、Topic 设计

三条主题的完整名称分别为 202609_PP2/1/cmd、202609_PP2/1/report 与 202609_PP2/1/online，前缀 202609_PP2/1 由课程空间前缀 202609_PP2 与本组组号 1 组成。三条主题的收发关系与服务质量如表 1 所示。

表 1  主题定义（前缀统一为 202609_PP2/1）

| 主题后缀 | 方向与收发方 | QoS / Retain |
| --- | --- | --- |
| cmd | 下行：各平台 → 各 ESP32 板 | QoS 1，不保留 |
| report | 上行：各 ESP32 板 → 各平台 | QoS 0 或 1，不保留 |
| online | 上行：各 ESP32 板 → 各平台、各板 | QoS 1，保留 |

主题设计说明如下。

◼ 下行控制与上行上报分为两个主题。ESP32 只订阅 cmd 主题（online 主题按需选订阅），不订阅 report 主题，因此不会收到任何板子上报的数据，既避免了自身的上报报文被自己重新解析（自回环），也减少了无效报文的处理开销；各平台则可直接按主题区分报文方向。

◼ cmd 主题不使用 Retain 标志。若使用保留消息，ESP32 断线重连后会立即收到服务器保存的最后一条命令并重新执行，可能造成舵机、继电器等执行器误动作。

◼ online 主题使用 Retain 标志。各平台订阅该主题后可立即读到每块板的最新在线状态，无需等待下一次上线报文。

◼ 调试时可用通配符 202609_PP2/1/# 一次订阅本组全部主题。MQTT 主题层级以斜杠分隔，该通配符只匹配本组主题，不会收到其他组的数据。

三、报文格式

3.1  两层结构

所有 MQTT 消息的负载（Payload）必须为 JSON 格式，采用「信封 + 载荷」两层结构。信封字段对所有报文完全相同，载荷的内部结构则由报文类型决定。一条完整的下行命令报文如下：

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":12,"src":"web","dst":1,

"body":{"device":"servo","action":"set_angle","param":{"angle":90}}}

对应的执行回执报文如下。两条件报文的 seq 相同，平台据此把回执与前面的命令对应起来。

{"ver":"1.0","type":"ack","seq":12,"src":"1","dst":0,

"body":{"device":"servo","action":"set_angle","result":"ok",

"param":{"angle":90}}}

报文固定包含 ver、type、seq、src、dst、body 共 6 个字段，不得增减；字段名区分大小写，一律小写。为便于排版，本文档中的报文示例按字段分行书写，实际发送时换行可以任意增删，JSON 允许字段之间存在空白，多行报文与单行报文完全等价。

3.2  信封字段

表 2  信封字段定义

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ver | 字符串 | 协议版本，本版本固定为 "1.0"。终端应先判断该字段，版本不一致时忽略该报文并在串口给出提示 |
| type | 字符串 | 报文类型，取值为 cmd、ack、dat、evt、sys 之一，含义见表 3 |
| seq | 整数 | 报文序号，由发送方从 1 开始自增，达到上限后回到 1。用于命令与回执的配对，以及重复报文识别 |
| src | 字符串 | 发送方标识。平台端固定为 "web" 或 "app"；设备端为板号字符串，如 "3" |
| dst | 整数 | 目标板号，取值为 1～8；0 表示广播。上行报文的 dst 固定为 0，表示发给该主题的全部订阅者 |
| body | 对象 | 载荷，内部结构由 type 决定，详见表 4 |

信封字段的设计目的如下。

◼ 任一终端收到报文后，只需先解析信封，即可判断「这条报文是什么类型、是不是发给我的」，再决定是否继续解析 body。各平台的解析入口因此可以完全一致，不必为每种设备单独写识别分支。

◼ src 与 dst 分别标识发送方与目标板号。设备标识与板号相互独立：dst 决定由哪块板处理，body.device 决定由该板上的哪个模块处理，一块板挂载多个模块时不需要增加额外字段。

◼ seq 由发送方独立计数，配合 src 可以唯一确定一条命令，既支持平台确认命令是否被回执，也便于发现重复投递的报文。

◼ ver 用于后续版本演进。本版本所有终端都必须发送 "1.0"。

3.3  报文类型

表 3  报文类型定义

| type | 名称 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd | 命令 | 下行 | 平台要求设备执行动作，必须携带 body.action。设备无论执行成功与否都必须回 ack |
| ack | 回执 | 上行 | 设备对命令的执行结果。src 为本板板号，seq 与所回应的命令一致，平台据此配对 |
| dat | 数据 | 上行 | 传感器周期采集的数据，可一次携带多个数据点，按固定周期上报 |
| evt | 事件 | 上行 | 状态变化与告警事件，如光束遮挡、检测到火焰、按键动作。状态变化时立即上报 |
| sys | 系统 | 上行 | 设备自身的运行状态，本版本用于上线下线通知 |

3.4  载荷结构与取值

表 4  各报文类型的 body 字段

| type | body 内字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| cmd | device、action、param | device 为设备标识；action 为动作名；param 为参数对象，无参数时可省略 |
| ack | device、action、result、param | result 取 "ok" 或 "fail"；param 回发执行后的实际状态 |
| dat | device、samples | samples 为数组，元素是 {"key": …, "value": …} 形式的数据点对象，可含多个元素 |
| evt | device、event、level | event 为事件名；level 为事件等级 0～3，可省略，省略时按 1 处理 |
| sys | device、event、uptime | device 固定为 "sys"；event 取 "online" 或 "offline"；uptime 为上电秒数 |

取值与类型约定如表 5 所示。

表 5  取值与类型约定

| 类别 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 布尔 | true / false | 开关类参数，如 {"on": true}，不加引号 |
| 角度 | 0～180 的整数 | 舵机角度，单位为度 |
| 温度 | -40.0～125.0 | 单位为 ℃，保留 1 位小数 |
| 湿度 | 0.0～100.0 | 相对湿度，单位为 %RH，保留 1 位小数 |
| 光照度 | 0.0～65535.0 | 单位为 lx，保留 1 位小数 |
| 模拟量 | 0～4095 的整数 | 12 位 ADC 与火焰强度的原始值 |
| 时长 | 50～5000 的整数 | 蜂鸣器鸣叫时长，单位为毫秒 |
| 文本 | 双引号字符串 | 播报与显示文本，UTF-8 编码 |
| 事件名 | 见表 10、表 13 | 如 blocked、clear、detected、pressed、released |
| 事件等级 | 0～3 的整数 | 0 恢复，1 提示，2 警告，3 紧急 |

参数一律使用 JSON 原生类型：数值不加引号，开关使用布尔值，只有文本才是字符串。各平台因此不需要再做字符串到数值的转换，也不会出现不同平台对同一字符串解析方式不一致的问题。

3.5  与作业要求的对应关系

大作业要求协议「至少包含设备标识、设备编号、控制动作、反馈数据」，本协议的对应关系如表 6 所示。

表 6  作业要求与本协议的字段对应

| 作业要求 | 本协议中的对应字段 |
| --- | --- |
| 设备标识 | body.device，如 "servo"、"rgb"、"flame" |
| 设备编号 | 下行报文的 dst，上行报文的 src，取值 1～8，0 为广播 |
| 控制动作 | type: "cmd" 中的 body.action 与 body.param |
| 反馈数据 | type: "ack" 的 result、param；type: "dat" 的 samples；type: "evt" 的 event、level |

四、设备编号与模块对照表

本组共 8 块 ESP32 模块，每块板接入一个（或一组）模块。板号即下行报文中的 dst、上行报文中的 src，编号与模块的对应关系如表 7 所示。

表 7  编号与模块对照表

| 板号 | 模块名称 | device | 类型 | 涉及报文类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舵机模块 | servo | 执行器 | cmd、ack |
| 2 | 继电器模块（风扇） | fan | 执行器 | cmd、ack |
| 3 | 红外对射传感器模块 | ir_beam | 传感器 | evt、dat |
| 4 | 温湿度传感器模块（SHT30） | sht30 | 传感器 | dat |
| 5 | ADC/RGB/蜂鸣器综合模块 | adc rgb buzzer | 传感器、执行器 | dat、cmd |
| 6 | 火焰传感器模块 | flame | 传感器 | evt、dat |
| 7 | 智能语音播报模块 | tts | 执行器 | cmd、ack |
| 8 | 光照度传感器模块（BH1750） | light_sensor | 传感器 | dat |

模块命名说明如下。

◼ 红外对射命名为 ir_beam，火焰传感器命名为 flame。两者都属于红外检测类元件，但检测对象与告警含义完全不同，若统一命名为 ir_sensor 平台端无法区分，因此按被检测对象分别命名。

◼ 继电器驱动的负载按实际功能命名。本组继电器接风扇，故 device 为 fan，各平台界面可直接对应「风扇」控件；若后续更换负载，只需调整代码，报文格式不变。

◼ 温湿度模块按实验箱实际型号命名为 sht30。若某块板焊接的是 DHT11，device 须同步改为 dht11，并保证 ESP32 代码与本协议一致。

◼ 板号与 dst、src 一一对应，不允许两块板使用相同板号；广播取值为 0，不分配给任何板子。

五、各模块数据点定义

本章按板号依次给出各模块的数据点定义。表中「方向」一栏，下行表示由平台发给 ESP32，上行表示由 ESP32 发给平台；「body 内容」一栏只列出载荷部分，完整的报文示例见 3.1 节与附录 B。

5.1  舵机模块（servo，1 号板）

表 8  舵机模块数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 下行 cmd | action: "set_angle" param: {"angle": 0～180} | 舵机转到指定角度，整数，单位为度 |
| 上行 ack | action: "set_angle" result: "ok" param: {"angle": 90} | 执行成功，并回发实际角度供平台确认 |
| 上行 ack | action: "set_angle" result: "fail" | 角度越界或不是整数，命令被拒绝，舵机保持原位 |

载荷示例（完整报文见附录 B）：

下行  {"device":"servo","action":"set_angle",

"param":{"angle":90}}

上行  {"device":"servo","action":"set_angle","result":"ok",

"param":{"angle":90}}

5.2  继电器（风扇）模块（fan，2 号板）

表 9  继电器（风扇）模块数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 下行 cmd | action: "set_power" param: {"on": true} | 继电器吸合，风扇转动 |
| 下行 cmd | action: "set_power" param: {"on": false} | 继电器断开，风扇停止 |
| 上行 ack | action: "set_power" result: "ok" param: {"on": true} | 执行成功，并回发当前开关状态 |

载荷示例：

下行  {"device":"fan","action":"set_power","param":{"on":true}}

上行  {"device":"fan","action":"set_power","result":"ok",

"param":{"on":true}}

5.3  红外对射传感器模块（ir_beam，3 号板）

表 10  红外对射传感器数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上行 evt | event: "blocked" level: 2 | 光束被物体遮挡，立即上报，等级为警告 |
| 上行 evt | event: "clear" level: 0 | 光束恢复正常，立即上报，解除告警 |
| 上行 dat | samples: [{ {"key": "count", "value": 12} ] | 累计遮挡次数，选做，见表 20 |

上报与去抖约定：

◼ 状态发生变化时立即上报，报文在 100 ms 内发出。

◼ 状态持续不变时，每 30 秒发送一次 evt 心跳报文，重复当前状态，便于平台判断传感器是否掉线。

◼ 状态变化需连续稳定 50 ms 才予确认（软件去抖）；同一状态在 500 ms 内不重复上报。

载荷示例：

遮挡  {"device":"ir_beam","event":"blocked","level":2}

恢复  {"device":"ir_beam","event":"clear","level":0}

5.4  温湿度传感器模块（sht30，4 号板）

表 11  温湿度传感器数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上行 dat | samples: [{ {"key": "temperature", "value": 26.5}, {"key": "humidity", "value": 60.2} ] | 温度与湿度在同一个 samples 数组中一次上报 |

上报周期与设计说明：

◼ 每 5 秒采集并上报一次，温度与湿度合并在一条报文中发送。

◼ 两个数据点同处一条报文，采集时刻一致，平台端不会出现温度与湿度来自不同采集周期的情况；各平台按 key 取值显示，不需要拆分字符串。

载荷示例：

{"device":"sht30","samples":[

{"key":"temperature","value":26.5},

{"key":"humidity","value":60.2} ]}

5.5  ADC/RGB/蜂鸣器综合模块（adc、rgb、buzzer，5 号板）

该板同时挂载 3 个设备，通过 body.device 区分，三者互不影响。

表 12  ADC/RGB/蜂鸣器综合模块数据点

| 方向与 type | device | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上行 dat | adc | samples: [{ {"key": "raw", "value": 2048} ] | 12 位 ADC 原始采样值，每 1 秒上报一次 |
| 下行 cmd | rgb | action: "set_color" param: {"r": 255, "g": 0, "b": 0} | 三个通道各 0～255 |
| 上行 ack | rgb | action: "set_color" result: "ok" param: 当前颜色 | 执行成功，并回发当前颜色 |
| 下行 cmd | buzzer | action: "set_power" param: {"on": true} | 持续鸣叫 / 停止鸣叫 |
| 上行 ack | buzzer | action: "set_power" result: "ok" param: {"on": true} | 执行成功，并回发当前状态 |

设计说明：

◼ RGB 不单独定义开关命令，param 中三通道全为 0 即表示熄灭，使 rgb 只有一种参数形式，平台端无需区分开关与颜色两种状态。

◼ ADC 上报原始采样值而非电压值，避免各平台换算方式不一致；如需电压值，见 8.6 节的扩展数据点。

载荷示例：

ADC    {"device":"adc","samples":[{"key":"raw","value":2048}]}

设红色  {"device":"rgb","action":"set_color",

"param":{"r":255,"g":0,"b":0}}

熄灭    {"device":"rgb","action":"set_color",

"param":{"r":0,"g":0,"b":0}}

蜂鸣器  {"device":"buzzer","action":"set_power","param":{"on":true}}

5.6  火焰传感器模块（flame，6 号板）

火焰传感器由红外接收管与比较电路组成，可输出「检测到火焰」的开关量与火焰红外强度两路信号。开关量用于触发告警事件，强度用于衡量火焰大小与远近，两者分别用 evt 与 dat 上报。

表 13  火焰传感器数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上行 evt | event: "detected" level: 3 | 检测到火焰，立即上报，等级为紧急 |
| 上行 evt | event: "clear" level: 0 | 火焰消失，立即上报，解除告警 |
| 上行 dat | samples: [{ {"key": "intensity", "value": 3120} ] | 火焰红外强度原始值 0～4095，每 1 秒上报一次 |
| 上行 evt | level: 1～3 | 火势等级，由强度换算，选做，见表 20 |

上报与去抖约定：

◼ 检测到火焰（detected）时立即上报，并在火焰持续期间每 5 秒重发一次该事件，便于平台确认告警仍在持续。

◼ 火焰消失（clear）时立即上报一次，之后停止重发。

◼ 开关量需连续稳定 50 ms 才予确认；同一触发事件在 500 ms 内不重复上报，避免火焰闪烁导致报文刷屏。

◼ 强度上报与事件上报相互独立。即使未触发开关量，强度仍按周期上报，平台可据此绘制火焰强度曲线，或自行设定更灵敏的告警阈值。

载荷示例：

报警  {"device":"flame","event":"detected","level":3}

解除  {"device":"flame","event":"clear","level":0}

强度  {"device":"flame","samples":[{"key":"intensity","value":3120}]}

5.7  智能语音播报模块（tts，7 号板）

表 14  智能语音播报模块数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 下行 cmd | action: "play_text" param: {"text": 播报文本} | 播报指定文本，建议不超过 100 字节 |
| 上行 ack | action: "play_text" result: "ok" | 文本已下发至语音模块，开始播报 |

编码约定：

◼ 模块按 GB2312 编码播报，仅支持常用中英文字符与阿拉伯数字，不支持生僻字与表情符号。ESP32 收到 UTF-8 文本后需先转换为 GB2312 再下发。

◼ 文本中不得出现未转义的双引号与反斜杠。若文本超过 100 字节，ESP32 须截断后再下发，避免模块缓冲区溢出。

载荷示例：

下行  {"device":"tts","action":"play_text",

"param":{"text":"温度过高，请开启风扇"}}

上行  {"device":"tts","action":"play_text","result":"ok"}

5.8  光照度传感器模块（light_sensor，8 号板）

表 15  光照度传感器数据点

| 方向 | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上行 dat | samples: [{ {"key": "illuminance", "value": 125.5} ] | 光照度，单位为 lx，保留 1 位小数，每 2 秒上报一次 |

载荷示例：

{"device":"light_sensor","samples":[

{"key":"illuminance","value":125.5} ]}

5.9  通用模块（所有板可选配）

实验箱每块板均具备 LED1、LED2、KEY1、KEY2 与液晶屏。本组保留这些模块用于现场演示与状态指示，定义如表 16 所示，未焊接的模块可忽略。

表 16  通用模块数据点

| 方向与 type | device | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下行 cmd | led1 led2 | action: "set_power" param: {"on": true} | 点亮 / 熄灭 |
| 上行 ack | led1 led2 | action: "set_power" result: "ok" | 执行成功回执 |
| 上行 evt | key1 key2 | event: "pressed" event: "released" | 按键被按下 / 松开 |
| 下行 cmd | lcd | action: "display_text" param: {"text": 显示文本} | 在主显示区显示文本 |
| 上行 ack | lcd | action: "display_text" result: "ok" | 执行成功回执 |

载荷示例：

{"device":"led1","action":"set_power","param":{"on":true}}

{"device":"key1","event":"pressed","level":1}

{"device":"lcd","action":"display_text","param":{"text":"温度 26.5 ℃"}}

六、设备在线状态

每块 ESP32 在连接 MQTT 服务器成功后，立即向 online 主题发布一条 sys 报文；同时，在建立连接时设置遗嘱消息（Last Will and Testament）。当某块板异常断电或掉线时，由 MQTT 服务器代为发布离线报文，各平台据此更新设备在线状态，无需额外的心跳超时判断逻辑。

表 17  在线状态数据点

| event | body 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| online | device: "sys" uptime: 上电秒数 | 设备连接成功后主动发布 |
| offline | device: "sys" | 设备异常断开，由服务器发布遗嘱消息 |

报文示例：

上线  {"ver":"1.0","type":"sys","seq":1,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"sys","event":"online","uptime":0}}

离线  {"ver":"1.0","type":"sys","seq":2,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"sys","event":"offline"}}

约定说明：

◼ online 主题的报文使用 Retain 标志，因此后订阅的平台也能立即读到各块板的最新状态。

◼ sys 报文同样使用信封结构，只是 body.device 固定为保留值 "sys"，便于平台用同一套代码解析。

七、联动场景示例

以下场景均由平台端（Web 或安卓 App）编排完成，ESP32 只负责上报数据与执行命令，无需修改本协议即可实现。示例中 report 表示该报文发布到 202609_PP2/1/report 主题，cmd 表示发布到 202609_PP2/1/cmd 主题。

7.1  火焰报警与自动处置

6 号板检测到火焰后上报紧急事件，平台随即让 5 号板显示红光并开启蜂鸣器；火焰消失后平台解除全部告警。

① 板端上报  report  {"ver":"1.0","type":"evt","seq":31,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"flame","event":"detected","level":3}}

② 平台下发  cmd     {"ver":"1.0","type":"cmd","seq":40,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"rgb","action":"set_color",

"param":{"r":255,"g":0,"b":0}}}

③ 平台下发  cmd     {"ver":"1.0","type":"cmd","seq":41,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"buzzer","action":"set_power",

"param":{"on":true}}}

④ 板端回执  report  {"ver":"1.0","type":"ack","seq":41,"src":"5","dst":0,

"body":{"device":"buzzer","action":"set_power",

"result":"ok","param":{"on":true}}}

7.2  对射遮挡声光提示

3 号板检测到光束遮挡后上报警告事件，平台让 5 号板显示黄光提示；光束恢复后恢复熄灭。

① 板端上报  report  {"ver":"1.0","type":"evt","seq":58,"src":"3","dst":0,

"body":{"device":"ir_beam","event":"blocked","level":2}}

② 平台下发  cmd     {"ver":"1.0","type":"cmd","seq":42,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"rgb","action":"set_color",

"param":{"r":255,"g":255,"b":0}}}

③ 恢复上报  report  {"ver":"1.0","type":"evt","seq":59,"src":"3","dst":0,

"body":{"device":"ir_beam","event":"clear","level":0}}

7.3  远程调节舵机角度

平台端的角度按钮下发目标角度，1 号板执行后回发实际角度，平台据此确认舵机位置；若角度参数越界，回执结果为 fail，平台提示用户重新输入。

① 平台下发  cmd     {"ver":"1.0","type":"cmd","seq":43,"src":"app","dst":1,

"body":{"device":"servo","action":"set_angle",

"param":{"angle":135}}}

② 板端回执  report  {"ver":"1.0","type":"ack","seq":43,"src":"1","dst":0,

"body":{"device":"servo","action":"set_angle",

"result":"ok","param":{"angle":135}}}

7.4  环境数据多平台同步展示

4 号板与 8 号板按各自周期上报数据，Web 端与安卓端订阅同一主题，界面读数保持同步，此场景不含下行报文。

report  {"ver":"1.0","type":"dat","seq":88,"src":"4","dst":0,

"body":{"device":"sht30","samples":[

{"key":"temperature","value":26.5},

{"key":"humidity","value":60.2} ]}}

report  {"ver":"1.0","type":"dat","seq":76,"src":"8","dst":0,

"body":{"device":"light_sensor",

"samples":[{"key":"illuminance","value":125.5}]}}

八、实现约定

8.1  解析流程与类型处理

ESP32 端的解析顺序固定为：先读信封判断是否处理，再按 type 分支，最后按 body.device 分发到具体模块。关键代码如下，各板可直接沿用。

const char* type = doc["type"];

int dst = doc["dst"];

if (strcmp(type, "cmd") != 0) return;        // 只处理下行命令

if (dst != 0 && dst != ID) return;           // 0 为广播

JsonObject b = doc["body"];

const char* device = b["device"];

const char* action = b["action"];

if (strcmp(device, "fan") == 0) {

bool on = b["param"]["on"];              // 布尔值直接取用

fan_set(on);

ack("fan", action, "ok", b["param"]);    // 回执复用同一 param

}

◼ 字段名区分大小写，一律小写。body 是对象、samples 是数组，取值前须先用 is<JsonObject>() 或 is<JsonArray>() 校验类型，避免报文格式错误时越界读取。

◼ 开关类参数是布尔值，直接比较即可：b["param"]["on"] == true，不要与字符串 "true" 比较。

◼ param 在无参数命令中可省略，取值前应先判断键是否存在，例如 b["param"].containsKey("angle")。

◼ 建议接收使用 DynamicJsonDocument<512>，发送使用 StaticJsonDocument<384>。PubSubClient 默认报文缓冲区为 256 字节，语音播报文本较长时会被截断，须在连接前调用 client.setBufferSize(512)。

◼ 浮点数序列化前先按约定精度取整，例如 round(t * 10) / 10.0，保证各板上报的小数位数一致。

8.2  QoS 与 Retain

表 18  QoS 与 Retain 取值

| 主题与报文类型 | QoS | Retain | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| cmd 全部命令 | 1 | 否 | 控制命令必须送达；不保留，避免重连后重复执行历史命令 |
| report 周期数据 | 0 | 否 | dat 周期数据允许少量丢包，降低网络与服务器开销 |
| report 事件与回执 | 1 | 否 | evt、ack 不允许丢失，需可靠送达 |
| online 在线状态 | 1 | 是 | 后订阅的平台能立即读到各板最新状态 |

8.3  上报周期与去抖参数

表 19  上报周期与去抖参数汇总

| 模块 | type | 上报时机 | 去抖 / 限流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对射 ir_beam | evt | 变化立即上报，30 秒心跳 | 去抖 50 ms 限流 500 ms |
| 火焰 flame | evt | 检测到火焰立即上报 持续期间每 5 秒重发 | 限流 500 ms |
| 火焰 flame | dat | 每 1 秒一次 | 无 |
| 温湿度 sht30 | dat | 每 5 秒一次 | 无 |
| ADC adc | dat | 每 1 秒一次 | 无 |
| 光照 light_sensor | dat | 每 2 秒一次 | 无 |
| 按键 key1、key2 | evt | 变化立即上报 | 去抖 20 ms |
| 舵机、RGB 等执行器 | ack | 执行完成后立即回执 | 无 |

8.4  连接与客户端编号

◼ 每块 ESP32 的 MQTT 客户端编号必须全局唯一，建议使用 "esp32-" 加板号加 MAC 地址的格式。课程示例代码中的 "esp32-client-" + WiFi.macAddress() 已满足要求，可继续沿用；若两块板使用相同客户端编号，后连接者会把先连接者顶下线。

◼ 各板必须订阅本组 cmd 主题，不得订阅 report 主题，避免自回环；online 主题按需订阅，用于在液晶屏或串口显示其他板的在线状态。

◼ WiFi 与 MQTT 服务器参数：SSID 与密码按实验箱所在教室配置，服务器地址 yunyismart.tech，端口 1883；Web 端通过 WebSocket 连接时端口为 9001。

8.5  编码与长度

◼ 报文自身使用 UTF-8 编码传输，中文文本无需转义；但文本中不得出现未转义的双引号与反斜杠。文本类参数中若确实需要双引号，须写成 \" 的形式。

◼ 语音播报文本在 ESP32 端发送给模块前转换为 GB2312，其余字段不涉及编码转换。

◼ 单条报文长度控制在 400 字节以内。周期上报的数据报文建议不含多余空格，以减少流量。

8.6  扩展数据点（选做）

表 20 中的扩展数据点为本组的个性化实现，用于现场演示与功能加分。各平台可选做，实现与否不影响基本功能；表中所列格式同样属于本协议的组成部分，一旦采用须与代码保持一致。

表 20  扩展数据点（选做）

| device | action / key | 方向 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ir_beam | key: count | 上行 | 从 0 递增 | 累计遮挡次数，每次确认遮挡后加 1 |
| flame | level | 上行 | 1～3 | 火势等级，由强度换算： 3000 以上为 3，2000 以上为 2，其余为 1 |
| buzzer | action: beep | 下行 | {"duration": 500} | 按时长鸣叫，单位毫秒，范围 50～5000 |
| adc | key: voltage | 上行 | 如 1.65 | ADC 换算电压值，单位为 V，保留 2 位小数 |

载荷示例：

{"device":"ir_beam","samples":[{"key":"count","value":12}]}

{"device":"flame","event":"detected","level":3}

{"device":"buzzer","action":"beep","param":{"duration":500}}

{"device":"adc","samples":[{"key":"voltage","value":1.65}]}

九、MQTTX 调试方法

MQTTX 是本协议的主要调试工具，可用于模拟平台端下发命令，也可订阅查看各板上报的数据。调试时建议一次只连一块板，确认无误后再接入全部板子。

9.1  连接参数

表 21  MQTTX 连接参数

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 连接名称 | 自定义，如 Group1-Debug |
| 协议 | MQTT |
| Host | yunyismart.tech |
| Port | 1883 |
| 用户名 / 密码 | 留空 |
| Client ID | 自动生成即可；手动填写时须与其他客户端不重复 |
| Keep Alive | 60 秒 |

9.2  调试步骤

◼ 新建连接，按表 21 填写参数后点击连接，连接成功后连接状态显示为绿色。

◼ 在订阅栏添加主题 202609_PP2/1/#，或分别添加 202609_PP2/1/report 与 202609_PP2/1/online，即可看到本组全部上行报文。

◼ 在发布栏将主题设为 202609_PP2/1/cmd，QoS 设为 1，格式选择 JSON 或 Plaintext，粘贴报文后点击发送。可直接使用的报文见附录 B；多行书写的报文可以直接粘贴，换行不影响解析。

◼ 发送命令后，观察订阅区是否收到 seq 相同的 ack 报文，据此确认板子已执行。若只收到回执而未观察到硬件动作，应检查接线与引脚定义。

9.3  注意事项

◼ 发布区不要勾选 Retain，否则命令会以保留消息的形式保存在服务器上，后续订阅者会重复收到该命令。

◼ 用 MQTTX 模拟传感器上报时，报文中的 src 必须与目标板号一致，且 type 要与上报场景相符，否则会被平台按其他类型处理。

◼ 收到报文但设备无动作时，依次检查：type 是否为 cmd、dst 是否为自身板号或 0、body.device 与 body.action 是否与固件一致、param 取值是否在允许范围内、固件是否订阅了 cmd 主题。

◼ 报文中的括号、引号、冒号、逗号必须为英文半角符号。使用中文标点会导致 JSON 解析失败，串口会输出 deserializeJson() failed 提示。

附录 A  各板固件配置对照表

各板固件在 my_config.h 中填写配置。WiFi 与服务器参数由课程统一提供，各板相同；板号与使能宏按板号不同，对照关系如表 A-1 所示。

表 A-1  各板配置对照表

| 板号 | ID | 使能宏 | device |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | HAS_SERVO | servo |
| 2 | 2 | HAS_FAN | fan |
| 3 | 3 | HAS_IR_BEAM | ir_beam |
| 4 | 4 | HAS_SHT30 | sht30 |
| 5 | 5 | HAS_ADC、HAS_RGB、 HAS_BUZZER | adc、rgb、 buzzer |
| 6 | 6 | HAS_FLAME | flame |
| 7 | 7 | HAS_TTS | tts |
| 8 | 8 | HAS_LIGHT_SENSOR | light_sensor |

my_config.h 中的公共配置与主题定义如下，可整段复制使用：

// 固定的配置（所有设备都相同）

#define SSID       "IOT-SZCS01"

#define PASSWORD   "iot-szcs01"

#define mqttServer "yunyismart.tech"

#define mqttPort   1883

// 本组编号与主题定义

#define GROUP_ID     1

#define TOPIC_CMD    "202609_PP2/1/cmd"

#define TOPIC_REPORT "202609_PP2/1/report"

#define TOPIC_ONLINE "202609_PP2/1/online"

// 本设备板号（1～8，按板号填写）

#define ID 1

// 是否启用外设（按板号只保留对应的一行）

#define HAS_SERVO 1

附录 B  报文速查表

本附录汇总全部报文，可直接复制到 MQTTX 的发布区使用。报文中的 seq 可自行修改，dst 按目标板号填写，0 为广播。

B.1  下行命令报文（主题 202609_PP2/1/cmd）

// 舵机转到 90 度（板号 1）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":1,"src":"web","dst":1,

"body":{"device":"servo","action":"set_angle","param":{"angle":90}}}

// 开启风扇（板号 2）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":2,"src":"web","dst":2,

"body":{"device":"fan","action":"set_power","param":{"on":true}}}

// RGB 显示红色（板号 5）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":3,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"rgb","action":"set_color","param":{"r":255,"g":0,"b":0}}}

// RGB 熄灭（板号 5）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":4,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"rgb","action":"set_color","param":{"r":0,"g":0,"b":0}}}

// 蜂鸣器鸣叫（板号 5）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":5,"src":"web","dst":5,

"body":{"device":"buzzer","action":"set_power","param":{"on":true}}}

// 语音播报（板号 7）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":6,"src":"web","dst":7,

"body":{"device":"tts","action":"play_text",

"param":{"text":"欢迎使用物联网系统"}}}

// 液晶屏显示（板号 7）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":7,"src":"web","dst":7,

"body":{"device":"lcd","action":"display_text",

"param":{"text":"温度 26.5 ℃"}}}

// 点亮 LED1（广播，全部板执行）

{"ver":"1.0","type":"cmd","seq":8,"src":"web","dst":0,

"body":{"device":"led1","action":"set_power","param":{"on":true}}}

B.2  上行上报报文

以下报文发布到 report 主题，板号体现在 src 中；最后两条在线状态报文发布到 online 主题。

// 3 号板 对射遮挡事件

{"ver":"1.0","type":"evt","seq":58,"src":"3","dst":0,

"body":{"device":"ir_beam","event":"blocked","level":2}}

// 3 号板 光束恢复

{"ver":"1.0","type":"evt","seq":59,"src":"3","dst":0,

"body":{"device":"ir_beam","event":"clear","level":0}}

// 6 号板 检测到火焰

{"ver":"1.0","type":"evt","seq":31,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"flame","event":"detected","level":3}}

// 6 号板 火焰强度数据

{"ver":"1.0","type":"dat","seq":32,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"flame","samples":[{"key":"intensity","value":3120}]}}

// 4 号板 温湿度数据

{"ver":"1.0","type":"dat","seq":88,"src":"4","dst":0,

"body":{"device":"sht30","samples":[{"key":"temperature","value":26.5},

{"key":"humidity","value":60.2}]}}

// 5 号板 ADC 采样数据

{"ver":"1.0","type":"dat","seq":120,"src":"5","dst":0,

"body":{"device":"adc","samples":[{"key":"raw","value":2048}]}}

// 8 号板 光照度数据

{"ver":"1.0","type":"dat","seq":76,"src":"8","dst":0,

"body":{"device":"light_sensor",

"samples":[{"key":"illuminance","value":125.5}]}}

// 7 号板 播报回执（回应 B.1 中 seq 为 6 的命令）

{"ver":"1.0","type":"ack","seq":6,"src":"7","dst":0,

"body":{"device":"tts","action":"play_text","result":"ok"}}

// 任意板 上线（online 主题，Retain）

{"ver":"1.0","type":"sys","seq":1,"src":"6","dst":0,

"body":{"device":"sys","event":"online","uptime":0}}